Załącznik nr 6  do SIWZ

ZP/D/2016

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Defibrylator przenośny

| L.p. | Parametry |
| --- | --- |
| 1 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci |
| 2 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa |
| 3 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J |
| 4 | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |
| 5 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia |
| 6 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |
| 7 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |
| 8 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 5 do 360J |
| 9 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20 J |
| 10 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |
| 11 | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane-10 sztuk , w wyposażeniu łyżki dziecięce |
| 12 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia |
| 13 | Stymulacja przez skórna w trybie sztywnym i na żądanie Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę |
| 14 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA |
| 15 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |
| 16 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |
| 17 | Alarmy częstości akcji serca |
| 18 | Zakres pomiaru tętna od 20-300u/min |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,25 do 4 cm/Mv, minimum 8 poziomów wzmocnienia |
| 20 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |
| 21 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8 cali |
| 22 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70 mm |
| 23 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |
| 24 | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych |
| 25 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci |
| 26 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips |
| 27 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych |
| 28 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją, bez udziału użytkownika. |
| 29 | Możliwość rozbudowy o moduł IBP |
| 30 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury |
| 31 | Torba transportowa + 3 akumulatory+ komplet kabli do EKG 12 |
| 32 | Uchwyt karetkowy homologowany |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 34 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE |
| 35 | Okres gwarancji min. 24 max. 60 miesiący |
| 36 | Minimum 2 przeglądy gwarancyjne bezpłatne |
| 37 | W razie awarii na żądanie Zamawiającego sprzęt zastępczy |