Załącznik Nr 5 do SIWZ  ZP/D/2016

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dostawa 2 sztuk  ambulansów drogowych  typu C dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Parametry wymagane pojazdu bazowego

1. NADWOZIE

- typ furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t. - kabina kierowcy wyposażona w fotele z regulowanymi na wysokość zagłówkami, fotel kierowcy regulowany - drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą - drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu (drzwi do przedziału ładunkowego) - drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o - stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny - stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny stały lub zewnętrzny automatycznie chowany (wysuwany przy zamykaniu otwieraniu drzwi przesuwnych) - kolor biały

2. SILNIK

- wysokoprężny (turbo-diesel) o pojemności min. 2000 cm3 - moc silnika min. 170 KM, z elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 350Nm - silnik spełniający wymagania min. normy Euro 5 - system aktywnego serwisowania np. Assyst

3. ZESPÓŁ NAPĘDOWY

- skrzynia biegów manualna synchronizowana min. sześciobiegowa + bieg wsteczny - napęd na koła przednie lub tylne

4. ZAWIESZENIE

- zawieszenie wzmocnione ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta

5. UKŁAD HAMULCOWY

- ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, - z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania - z systemem ESP stabilizującym tor jazdy - z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR - z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA - z trzecim światłem hamowania

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- alternator o wydajności min. 180 A, mocy min. 1500 W - dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 100 Ah

7. WYPOSAŻENIE POJAZDU

- czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera - centralny zamek we wszystkich drzwiach - dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane - reflektory przeciwmgielne przednie - szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem - sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierowcy - boczne światła pozycyjne - elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy - regulowana kolumna kierownicy w co najmniej jednej płaszczyźnie - wskaźnik temperatury zewnętrznej - uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera - klimatyzacja kabiny kierowcy - niezależny od pracy silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika przed uruchomieniem pojazdu

8. INNE WYMAGANIA

- gwarancja minimum 24 miesiące max 60 miesięcy - wyciąg ze świadectwa homologacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013, poz 407) dla oferowanego przedmiotu zamówienia - deklaracja zgodności, że pojazdy odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 1789+A1:2011 lub równoznacznej

Ambulanse mają spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 + A1:2011 (poza wyposażeniem medycznym określonym w 6.5), PN EN 1865 (lub norm równoważnych) oraz dodatkowe wymagania określonej poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry pojazdu skompletowanego |
| --- | --- |
| 1. | - przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego, wraz z kierowcą, w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach - typu furgon zamknięty, w kolorze białym, częściowo przeszklony z DMC 3,5 t. - wymiary wnętrza przedziału medycznego długość min. 300 cm wysokość min. 185 cm szerokość min. 170 cm - zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi, z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych podać wymiary schowka w mm, tj. wysokość, szerokość i głębokość - poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 2 szt. plecaków /toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |
| 2. | Autoalarm uruchamiany z kluczyka pojazdu bazowego. |
| 1. | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie niezależnego od pracy silnika urządzenia o mocy 5,0 kW do ogrzewanie przedziału medycznego - podać markę i model nagrzewnicy. |
| 2. | Ogrzewania postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |
| 3. | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno/wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model oraz wydajność w m3/h wentylatora. |
| 4. | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). |
| 5. | Szyber dach z moskitierą i roletą |
| 1. | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 2 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - przetwornica- generator 1000 W, zapewniający dopływ prądu 230 V w trakcie jazdy ambulansem - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. |
| 2. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiającej jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). |
| 3. | Instalacja elektryczna 12V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych. -2 gniazda w kabinie kierowcy - gniazda zabezpieczone przed zalaniem i zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |
| 1. | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz z napisem „AMBULANS”, w komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem (podać markę i model oraz załączyć homologację cząstkową na REG. 65) |
| 2. | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjnych barwy niebieskiej typu stroboskopowego lub LED |
| 3. | W tylnej części dachu pojazdu 2 niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED. (podać markę i model oraz załączyć homologację cząstkową na REG. 65) |
| 4. | Na drzwiach tylnych lampy świateł pozycyjnych działających przy otwarciu ww. drzwi |
| 5. | Dodatkowe żółte światła awaryjne nad tylnymi drzwiami. |
| 6. | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu |
| 7. | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory mają mieć możliwość zdalnego gaszenia z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu bazowego. |
| 8. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej |
| 9. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo – świetlnej realizowane jednym przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |
| 1. 2 | Radiotelefon przewoźny analogowo –cyfrowy kompatybilny z DMR MOTOTRBO ,protokół cyfrowy ETSI TS 102 361-1,-2,-3,zintegrowany moduł GPS Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s |
| 1. | Co najmniej 6 lamp sufitowych z oświetleniem rozproszonym w kolorze naturalnym. |
| 2. | Co najmniej 2 sufitowe halogenowe punkty świetlne nad noszami, z regulacją kąta padania światła. |
| 3. | Wykonanie oświetlenia punktowego blatu roboczego. |
| 1. | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |
| 2. | Wzmocnienie ścian bocznych umożliwiające montaż sprzętu medycznego. |
| 3. | Pokrycie ścian bocznych i sufitu specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |
| 4. | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Podać markę i model oferowanego fotela. |
| 5. | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). |
| 6. | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne spełniające normę PN EN 1789. |
| 7. | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). |
| 8. | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikami (min. 2 szt. pojemników) i z szufladami (min. 2 szt.) - kosz na śmieci zamontowany w szufladzie otwieranej/zamykanej stopą |
| 9 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. |
| 10 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |
| 11 | Szyna typu Modura dł. min 30 cm na ścianie lewej. |
| 12 | Centralna instalacja tlenowa: - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami + przepływomierz + nawilżacz (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy). - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony - konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |
| 13 | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadającej przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). |
| 14 | Na prawej ścianie bocznej przedziału medycznego zamontowany panel sterujący z kolorowym wyświetlaczem dotykowym (typu touch screen) zapewniającym dobrą widoczność (o wymiarach min. 60x110 mm – podać wartość oferowaną) wyposażony w następujące funkcje: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego oraz oświetleniem zewnętrznym, - niezależne sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału medycznego - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, - sterowanie ogrzewaczem płynów infuzyjnych, - posiadający sygnalizację graficzną i dźwiękową niskiego poziomu naładowania akumulatora dodatkowego, - umożliwiający regulację kontrastu (dzień/noc). |
| 15 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych (w przedziale medycznym ma znajdować się wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu). |
| 16 | Centralna instalacja próżniowa z punktem ssącym po lewej stronie, słojem na wydzielinę oraz regulowaną siłą ssania |
| 18 | W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, respirator, ssak elektryczny, pompa infuzyjna. |
| 1. | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb - nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnice - co najmniej dwa kosze na śmieci (w przedniej i tylnej części przedziału medycznego) - złącze USB 5V/2A -uchwyt mocowania tabletu w kabinie kierowcy |
| 1. | NOSZE GŁÓWNE |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 750 |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |
|  | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |
|  | z możliwością montażu składanego statywu na płyny infuzyjne; ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na trans- porter przodem lub tyłem do kierunku jazdy |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |
|  | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg) |
| 2 | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |
|  | regulację wysokości w min sześciu poziomach; |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 100mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm) |
|  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce |
|  | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |
|  | waga transportera max. 36 kg (podać wagę transportera w kg); |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi |
|  | Posiadać deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) |
| 1 | Wykonawca zamontuje bezpłatnie wyposażenie (tj. uchwyt respiratora, tabletu, moduły GPS, drukarki) dostarczone przez Zamawiającego .Sposób zamontowania ma zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzeń |
| 2. | Dostarczenie pojazdów do Zamawiającego w gestii Wykonawcy |
| 1 | Defibrylator o parametrach równoważnych do podanych w zał. Nr 6 do SIWZ |
| 2. | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o parametrach równoważnych do podanych w zał. Nr 7 do SIWZ |

Termin wykonania zamówienia- max. 60 dni od daty podpisania Umowy